УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗВИТИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКИХ ПОРТОВ.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ

ВНУТРИПОРТОВОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Становська І. І., Гур’єв І. М., Кошулян С. М.

Существующее состояние автомобильных дорог. Автомобильные перевозки Ильичевского порта осуществляются по разветвленной сети внешних и внутренних автомобильных дорог с твердым покрытием. Движение грузового автотранспорта внутри порта организовано по кольцевой схеме через проходные №№ 2 и 3. Грузовые операции в основном осуществляются на площадках, расположенных параллельно причалам порта с использованием внутрипортовых автодорог (условное название внутрипортовая автодорога № 1, внутрипортовая автодорога № 2 и внутрипортовая автодорога № 3). Въезд на внутрипортовые автодороги и выезд с них обеспечивается с расположенных с нагорной стороны внутрипортовых объездов №№ 1 – 3 по трем спускам – левому, правому и центральному. Левый и правый спуски пересекают существующие железнодорожные пути в одном уровне, при этом левый спуск пересекает пути железнодорожной станции Ильичевск-Порт с интенсивным движением поездов и маневровых передач, что является лимитирующим элементом, сдерживающим рост автомобильных перевозок порта. Центральный спуск пересекает железнодорожные пути Тылового парка в разных уровнях.

Покрытие автомобильных дорог находится в удовлетворительном состоянии. С внешней сетью автомобильных дорог порт связан через улицу местного значения Транспортная. Улица Транспортная имеет выходы на автодорогу республиканского значения Ильичевск – Одесса.

Схема существующих автомобильных дорог порта приведена на ситуационной схеме, чертеж 12-06 – АД, лист 1.

Окружающая среда. Ильичевский порт расположен на правом берегу Сухого лимана на Черном море в 25 км западнее г. Одессы. Район Ильичевска приурочен к оконечности Причерноморской низменности. В рельефе района порта четко выделяется ровная поверхность прибрежного плато с отметками 18 – 30 м, береговой склон высотой до 14 м и прибрежная терраса с отметками 2,6 – 3,0 м.

В геологическом строении района принимают участие неогеновые породы и четвертичные отложения. Плато и склон сложены четвертичными лессовидными суглинками и супесями, просадочными в верхней части в пределах отметок 20 – 30 м и с деградированной структурой в нижней, переходящими в красно-бурые глины и затем, в нижней части, в трещиноватые известняки. Мощность просадочных грунтов колеблется от 2-х до 14-ти метров.

Климат района умеренно-континентальный, засушливый с недостаточным увлажнением и характеризуется следующими данными:

– среднегодовая температура воздуха –	+9,5 С;

– абсолютная максимальная температура –	+28,4° С;

– абсолютная минимальная температура –	38° С,

– средняя температура наиболее холодной пятидневки –	–18° С;

– напор ветра на высоте 10 м над поверхностью земли –                 38 кгс/м2;

– вес снегового покрова –	50 кгс/м2;

– нормативная глубина промерзания –	0,8 м;

– среднее количество осадков за год –	456 мм.

Согласно сейсмическому районированию район размещения Ильичевского порта относится к семибальной зоне.

Размеры и характеристика перевозок.

Основными   грузами,   участвующими   в   смешанных железнодорожно морских и автомобильно-морских перевозках через Ильичевский порт являются грузы в контейнерах и зерновые грузы, перевозки которых резко возрастают в связи с реконструкцией и строительством новых перегрузочных комплексов. Кроме этих основных грузов порт перерабатывает серу, поступающую в порт железнодорожным транспортом и небольшое количество масел, в том числе подсолнечное масло, отправляемое на экспорт ООО «Рисойл-терминал» и импортные тропические масла, отправляемые из порта как автомобильным, так и железнодорожным транспортом ПАО «Ильичевский масложиркомбинат».