Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Одеська політехніка»

Кафедра інформаційних технологій проектування та дизайну

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні

«Технології комп'ютерного проектування» семестр 2 модуль 1

для здобувачів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Одеса – 2021

Міністерство освіти і науки України

Державний університет «Одеська політехніка»

Кафедра інформаційних технологій проектування та дизайну

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні

«Технології комп'ютерного проектування» семестр 2 модуль 1

для здобувачів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Затверджено

на засіданні кафедри

Інформаційних технологій

проектування та дизайну

Протокол № 2 від 28.09.2021 року

Одеса – 2021

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисципліні «Технології комп'ютерного проектування» семестр 2 модуль 1 для здобувачів денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укл.: В.М. Тігарєв, І.І. Сидоренко , В.І. Салій. – Одеса: ОНПУ, 2021. – 65 с.

Укладачі: В.М. Тігарєв, канд. техн. наук, доцент,

І.І. Сидоренко, д.т.н., проф. кафедри ІТПД

В.І . Салій, ст. викладач . кафедри ІТПД

Зміст

Стор

ВСТУП	4

Лабораторна робота № 1	6

Лабораторна робота № 2	13

Лабораторна робота № 3	20

Лабораторна робота № 4	26

Лабораторна робота № 5	36

Лабораторна робота № 6	43

Лабораторна робота № 7	54

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	59

ВСТУП

Проектування сучасних виробів машинобудування  важко уявити без участі САПР, що реалізують 3D-моделювання об'єктів. В рамках передових концепцій підтримки життєвого циклу виробу 3D-моделювання залишається центральною складовою всього процесу роботи з виробом, за допомогою якого інженер-конструктор створює 3D-моделі деталей і складальних одиниць, а також комплект конструкторської документації. В умовах активного впровадження в конструкторську практику сучасних САПР, переходу підприємств на електронний документообіг, а також появи стандарту на електронну модель виробу, стає очевидною важливість підготовки молодих фахівців в області САПР [1].

Існує два принципово різних підходи до процесу 3D-проектування – це параметричне та пряме проектування.

Параметричне проектування ґрунтується на параметрах конструктивних елементів геометрії моделі та зв’язків між цими параметрами. Зв’язки між конструктивними елементами моделі ієрархічно організовується у вигляді лінійного дерева, що відображає послідовність її побудови та зв'язку типу «батько-нащадок» [1,2]. Перевагою є передбачуваність поведінки моделі при зміні її параметрів. Але є і суттєві недоліки: в складних моделях таку передбачуваність можна забезпечити, лише ретельно продумавши стратегію її побудови. А при необхідності внести найменші зміни, які можуть призвести до порушення зв'язків та ієрархії конструктивних елементів, і, як наслідок, до краху моделі.

Одночасно з параметричним проектуванням розвивався підхід прямого моделювання (без дерева побудови та жорстких зв’язків між конструктивними елементами). Значна перевага полягає, перш за все, у високій гнучкості проектування і швидкому внесені змін у геометрію[1]. Але є і ряд очевидних недоліків: труднощі з побудовою складних конструктивних елементів, складно контролювати розміри і вносити зміни, які порушують структурну цілісність моделі.

В 2008 році компанією-розробником Siemens PLM Software було введено в обіг термін «синхронна технологія» – в якості найменування пропонованого рішення, що дозволяє поєднати суворе управління процесом проектування з історією моделі (history – based) і його відтворюваність з тією свободою і гнучкістю для проектувальника, яку надають системи прямого моделювання (рис.1). Тобто синхронна технологія дозволяє змінювати функціонал прямого моделювання безпосередньо в параметричному середовищі.  Ця технологія якісно змінила продукт компанії Siemens PLM Software і до цього дня залишається основним засобом підвищення швидкості і зручності проектування [1,3].

Дана технологія реалізує принципово новий підхід – побудова 2D-ескізу відбувається безпосередньо в середовищі 3D-моделювання (рис.2) [2], де одразу накладаються геометричні обмеження. Завдані в 2D-ескізі розміри мігрують в 3D-модель і стають, так званими, керуючими 3D-розмірами. Використовуючи їх можливо безпосередньо і динамічно керувати геометрією 3D-моделі, не звертаючись до 2D-ескізу. Це дозволяє проектувальнику економити час на переході в окреме середовище редагування ескізу, як це реалізовано в параметричних CAD [4].

Лабораторна робота № 1

на тему «Інтерфейс програми Siemens Solid Edge. Створення ескізів в синхронному середовищі»

Мета роботи: Вивчити інтерфейс програми Siemens Solid Edge, а також навчитися створювати найпростіші ескізи в синхронному середовищі.

Теоретична частина:

Для зручності, система Solid Edge розділена на декілька середовищ. Кожне середовище призначене для вирішення певних завдань. Таке розподілення дозволяє швидше та ефективніше виконувати роботу, тому що в кожному середовищі сконцентровані саме ті команди, які необхідні для її виконання. Існує п’ять основних середовищ та п’ять типів файлів в Solid Edge: A) Деталь (.par), B) Листова деталь (.psm), C) Складальна одиниця (.asm), D) Креслення (.dft) та F) Зварювальна деталь (.pwd).

Розглянемо детальніше інтерфейс програмного продукту Solid Edge.

A - кнопка додатку, відкриває доступ до команд управління документами і параметрам Solid Edge.

B - панель швидкого доступу, містить найбільш часто використовувані команди управління документами.

C - стрічка команд. Команди функціонально розбиті на вкладки відповідно до пунктів розташованого вище меню, у середині кожної вкладки команди організовані по групах, а в групах розташовуються самі кнопки команд, як у вигляді звичайних кнопок, так і у вигляді списків і кнопок-прапорців.

D - розташована зліва панель з набором закладок (запаркованих вікон), що реалізують ряд функцій по роботі з відкритим в даний момент документом - навігатор, список шарів, сімейство деталей, відтворення моделі та інше.

E - меню команди (стрічкове меню), містить поля для введення даних і налаштування параметрів виконуваної команди.

F - навігатор, має вигляд дерева, яке містить конструктивні елементи моделі, ескізи, базові площині, розміри, системи координат та інше. Всі ці елементи відображають послідовність створення моделі.

G - графічне вікно, де відображається модель деталі, збірки або креслення, з яким зараз проводиться робота.

H - рядок повідомлень, що відображає системні повідомлення, підказки (в тому числі поєднання гарячих клавіш) і запити поточної активної команди.

I - рядок стану. Містить функціонал управління відображенням моделі, включаючи управління видами, поворот, зсув, лінійку зміни масштабу та інше. Тут же розташований інструмент Пошук команд.

Конструювання в Solid Edge може здійснюватися в двох середовищах: Звичайному та Синхронному.

В процесі проектування можна використовувати обидва середовища.

Звичайне середовище – це середовище, в якій створення конструктивних елементів здійснюється з історією побудови. Дане середовище схоже з середовищем параметричних САПР, наприклад, таких, як: SOLIDWORKS і Inventor.

Синхронне середовище  – це середовище, в якому створення конструктивних елементів проводиться без збереження історії побудови.

Розглянемо способи переходу від одного середовища до іншого.

Перший варіант - натиснемо правою кнопкою миші (ПКМ) в будь-якому вільному місці Графічного вікна і виберемо Перейти в звичайне середовище.

Другий варіант – перейдемо у вкладку Сервіс і на панелі Модель знову змінимо середовище на синхронне.

Третій варіант – відкриємо параметри програми і в пункті Допомога переконаємося, що стоїть прапорець навпроти Синхронна. Таким чином, при створенні нового документа, відразу буде активована Синхронне середовище. Далі ми будемо працювати саме з Синхронним середовищем.

Навігація в графічній області

В Solid Edge управління відображенням моделі можливе за допомогою кнопок миші і інструментів навігації.

Розглянемо навігацію за допомогою кнопок миші.

Для того, щоб наблизити або видалити об'єкт, скористаємося прокруткою колеса миші. Прокручуючи колесо від себе, відбувається наближення моделі, прокручуючи на себе - віддалення.

Для того, щоб вільно обертати модель, затиснемо колесо миші і, не відпускаючи його, маніпулюємо мишею.

Щоб перемістити модель по екрану, затиснемо клавішу Shift і, утримуючи її, затиснемо колесо миші.

Щоб збільшити або зменшити масштаб відображення моделі, затиснемо клавішу Ctrl, не відпускаючи її, затиснемо колесо миші і перемістити миша вперед-назад.

Щоб збільшити рамкою конкретну область можна скористатися поєднанням затиснутих клавіш Alt + колесо миші.

Для того, щоб помістити всю модель в видиму частину екрану здійснимо подвійне клацання колеса миші.

Розглянемо інструмент Куб виносних видів.

Даний інструмент служить для перемикання між стандартними і ізометричними видами моделі. При наведенні курсору на Куб, він стає активним.

Перемикання між видами здійснюється шляхом натискання стрілок або натисканням на відповідні межі Куба. Поворот виду на 90° здійснюється шляхом натискання стрілок у верхньому кутку Куба.

При натисканні на іконку Будинок, здійснюється перехід на вигляд за замовчуванням.

У нижній частині екрана у Стрічці стану також згруповані основні команди для управління відображенням моделі.

Фрагмент - відображає виділений фрагмент на всю область екрану.

Щоб вийти з інструменту натиснемо клавішу Escape або праву кнопку миші.

Масштаб. Його дії аналогічні комбінації клавіш Ctrl + колесо миші.

Показати все - показує всю модель у видимій частині екрана. Даний інструмент аналогічний подвійному натисканні кнопки миші колеса миші.

Зрушення зображення у вікні здійснюється за допомогою команди Зрушення. Дана команда аналогічна поєднанню клавіш Shift + колесо миші.

Команда Повернути здійснює поворот моделі і аналогічна затиснутому колесу миші.

Команда Вид на профіль розгортає площину профілю паралельно площині екрану.

Наступна група команд Орієнтація виду. Натиснувши на цю кнопку, можна бачити варіанти орієнтації виду (спереду, ззаду, зліва і т.д.).

Команда Стилі відображення не відноситься до команд навігації, а лише змінює стиль відображення моделі.

Радіальне меню

Ще один спосіб швидкого доступу до команд - використання так званого радіального меню. Це меню круглої форми з командами, розташованими в секторах навколо курсору.

Виклик радіального меню здійснюється натисканням і утримуванням ПКМ у вільній області графічного вікна. Не відпускаючи мишу і переміщуючи курсор, можна вибрати потрібну команду. Щоб виконати її, потрібно відпустити кнопку миші.

Ескізи в середовищі синхронного моделювання

При синхронному моделюванні відсутня окрема команда створення ескізу, вся геометрія створюється безпосередньо в тривимірному середовищі на базових площинах  або на готових плоских гранях (які фіксуються натисканням на клавішу F3). Дані площині також називають Площинами ескізу.

В Solid Edge ескізи не керують геометрією конструктивних елементів, однак накладені на ескіз розміри мігрують з ескізу на ребра створеного елемента, перетворюючись на керуючі розміри. Тобто, їх зміна тягне за собою зміну конструктивного елементу.

Геометрія ескізу, яка була задіяна при створенні конструктивного елементу, переміщається в спеціальну колекцію Навігатора – Використані ескізи. Частина ескізів, яка залишилася незадіяною зберігається в колекції Ескізи.

Розглянемо принцип побудови ескізів в середовищі синхронного моделювання Solid Edge.

На Стрічці на вкладці Головна в панелі Побудови згруповані стандартні інструменти для побудови ескізів. Також дані команди дублюються у вкладці Ескіз. Розглянемо деякі з них.

Виберемо інструмент Окружність по центру. Перемістивши курсор в робочий простір, бачимо, що програма відразу пропонує почати побудову ескізу в тій площині, яка знаходиться ближче до нас. В даному випадку, це площина XZ.

Побудуємо довільну окружність.

Скориставшись поєднанням клавіш Shift + права кнопка миші, повернемо простір моделі.

Виберемо інструмент Прямокутник і підведемо курсор до піктограми системи координат.

При переміщенні курсору, відповідна площину підсвічується жовтим. При виборі цієї площини, побудова ескізу буде проводитися строго в цій площині незалежно від орієнтації. Виберемо площину XY і побудуємо прямокутник.

Для того, щоб продовжувати побудову ескізу в необхідній площині, потрібно її зафіксувати натисканням клавіші F3. Щоб зняти фіксацію площині, необхідно знову натиснути F3.

Часто для того, щоб зробити побудову ескізу в звичному вигляді - в 2D режимі, використовується команда Вид на профіль  або вибором відповідної грані на Кубі.

Таким чином побудова ескізу здійснюється в більш звичному вигляді.

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно вивчити, і освоїти основні принципи роботи елементів графічного інтерфейсу Siemens Solid Edge та побудувати ескіз з використанням групи команд Побудова. Зберегти кресленик під новим ім’ям.

Лабораторна робота № 2

на тему «Команди редагування ескізів та зв’язки. Побудова найпростішої моделі деталі в синхронному середовищі програми Siemens Solid Edge»

Мета роботи: Продовжити вивчення інтерфейсу програми Siemens Solid Edge, ознайомлення з основними командами редагування ескізу та створення на їх основі тривимірної моделі деталі (Додаток А) в синхронному середовищі програми.

Теоретична частина:

Команди редагування ескізів

Розглянемо інструменти, за допомогою яких можна вносити зміни в ескіз.

Вони розташовані на Стрічці  панелі Побудови поруч з інструментами побудови ескізу. Також вони дублюються у вкладці Ескіз.

Перший інструмент - Розбити. Цей інструмент розбиває відкритий або закритий контур на частини. При цьому на отримані частини розбитого елемента автоматично накладаються відповідні геометричні зв'язки.

Команда Відсікти видаляє частину елемента до точки перетину з іншим елементом, при цьому вказується та частина елемента, яку потрібно відсікти. Якщо протягнути курсор миші через декілька елементів, утримуючи ЛКМ, можна одночасно відсікти всі частини до перетину.

Команда Відсікти до кута відсікає або продовжує відкриті елементи до утворення кута, причому вибирати потрібно частини елементів, які необхідно зберегти.

Команда Продовжити доперетину продовжує відкритий елемент до наступного елементу. Необхідно вказати елемент, після чого перемістити мишу в зону кінцевої точки його продовження і натиснути ЛКМ (А).

Продовжити елемент, аналогічно команді Відсікти, можна не тільки до найближчого, але і до довільно обраного елемента (B). Елемент відсікання необхідно вибрати першим, натиснувши клавішу Ctrl, а потім, відпустивши клавішу, слід вибрати елемент для продовження.

А

B

Команда еквідістанти будує еквідистантну копію вибраного елемента або ланцюжка елементів. Після завершення побудови з'являється розмірна зв'язок, що відповідає величині зміщення

Інструменти Перемістити та Повернути відповідно переміщують і повертають елементи в базовій площині.

Команда Дзеркальне відображення служить для дзеркального відображення або дзеркального копіювання елементів.

Порядок дій при виконанні команди наступний:

1. Вибрати за допомогою ЛКМ елемент або набір елементів (натиснувши клавішу Ctrl);

2. Вказати за допомогою ЛКМ вісь дзеркального відображення у вигляді існуючої лінії, двох точок або однієї точки і кута нахилу лінії.

3. Натискаємо Enter.

Команда Розтягнути переміщує і розтягує елементи, що потрапляють всередину обмежуючого контуру.

Для виконання команди необхідно за допомогою ЛКМ вибрати прямокутний обмежуючий контур, всередину якого частково або повністю потрапляють елементи, які необхідно розтягнути. Далі обираємо точку переміщення та розтягуємо елементи, переміщаючи мишу, і фіксуючи їх нове розтягнуте положення, клацнувши ЛКМ.

Зв'язки

Зв'язки - інструмент 2D- і 3D-проектування, що дозволяє задавати орієнтацію геометричних елементів відносно інших елементів або базових площин, а також автоматично підтримувати цю орієнтацію незмінною при модифікації геометрії моделі. Команди роботи з геометричними зв'язками ескізу знаходяться на вкладках Головна і Ескіз в групі Зв'язки.

Слід пам'ятати, що виконані в ескізі зв'язки не мігрують в конструктивний елемент, створений на його основі (за винятком зв'язку Горизонталь / Вертикаль для характерних точок 2D-об'єктів).

Зв'язки можуть накладатися двома способами: безпосередньо в момент побудови геометричних елементів за допомогою інструмента IntelliSketch, а також вже після побудови, за допомогою команд додаткового накладення окремих зв'язків. Щоб накласти зв'язок на існуючий елемент, необхідно вибрати команду зв'язку і потім вибрати елемент для додавання зв'язку, після чого геометрія елемента зміниться відповідно до правил накладеного зв'язку.

Щоб отримати можливість накладати зв'язки, необхідно натиснути кнопку параметра Накладення зв'язків в групі Зв'язки. Якщо цей параметр включений, то система автоматично накладає на елементи зв'язки, які інструмент Intelli Sketch розпізнає в процесі побудови, а також зв'язки, що накладаються в результаті виконання відповідних команд накладення  зв'язків.

Практична частина:

Завдання: Побудувати найпростішу модель деталі Додатку А3 використанням команд моделювання та редагування:

Виконання завдання

1. Запуск системи Solid Edge здійснюється стандартними засобами Windows.

Після запуску з'явиться стартовий екран системи, де користувачеві пропонується відкрити існуючий документ (в тому числі зі списку останніх, з якими проводилася робота), створити деталь, збірку або креслення з налаштуваннями згідно ЕСКД, а також звернутися до розвинених ресурсів навчання роботи з Solid Edge.

2. Натискаємо NEW(Створити) і обираємо шаблон для створення деталі eskdmetricpart.par і натискаємо OK.

3. На панелі інструментів обираємо команду Прямокутник по двох точках та фіксуємо базову площину XY, натиснувши клавішу F3. Також використаємо команду Вид на профіль, для більш зручної роботи з ескізом.

Будуємо прямокутник. За допомогою команди Розумний розмір присвоюємо ширині прямокутника значення 140, а висоті - 80.

4. Обираємо створений ескіз та видавлюємо на 15 мм за допомогою команди Видавлювання.

5. Будуємо наступний ескіз за допомогою інструментів групи Ескіз та редагування ескізу.

6. Обираємо створений ескіз та видавлюємо на 60 мм з увімкненою функцією Симетричне видавлювання.

7. На отриманій заготовці створюємо необхідні отвори за допомогою команди Видавлювання з увімкненою функцією Видалення матеріалу.

8. Створюємо два симетричних незамкнених ескізи та видавлюємо наскрізь.

9. Кінцевий результат:

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно вивчити, і освоїти принципи роботи з основними командами редагування ескізів та побудувати на їх основі тривимірну модель деталі в синхронному середовищі програми. Зберегти модель під новим ім’ям.

Лабораторна робота № 3

на тему «Побудова моделі деталі в синхронному середовищі програми Siemens Solid Edge з використанням команд додавання та видалення матеріалу»

Мета роботи:Побудувати тривимірну модель деталі в синхронному середовищі програми за індивідуальним завданням з використанням команд додавання та видалення матеріалу.

Теоретична частина:

Команди побудови тіл в Solid Edge розташовуються на вкладці Головна в групі Тіла.

Для побудови вихідного тіла необхідно попередньо побудувати ескіз таким чином, щоб його контур утворював хоча б одну замкнену область. Команди видавлювання можуть застосовуватися для створення як виступів, так і вирізів. В обох випадках ці команди працюють абсолютно однаково, відмінність полягає лише в напрямку дії команди щодо вже існуючої геометрії, яке і визначить характер операції - додавання (виступ)або видалення (виріз) матеріалу.

Процедура побудови вихідного тіла за допомогою команди Видавлювання складається з етапів:

- Вибір області ескізу за допомогою інструменту Вибір;

- Визначення сторони (напрямку) видавлювання;

- Завдання глибини видавлювання: переміщаючи курсор або вводом точного значення в динамічному полі введення.

- Завершення створення тіла натисканням клавіші Enter.

Процедура побудови вихідного тіла за допомогою команди Кругове видавлювання:

- Запуск команди Кругове видавлювання;

- Вибір області ескізу та підтвердження клавішею Enter;

- Вибір осі обертання;

- Завдання куту кругового видавлювання: переміщаючи курсор або вводом точного значення в динамічному полі введення;

- Завершення створення тіла натисканням клавіші Enter.

Процедура створення виступів і вирізів:

Припустимо, створено початкове тіло (А) і виконаний ескіз (В) для побудови подальшого конструктивного елемента.

В

А

- Вибір області ескізу;

- Визначення сторони (напрямку) видавлювання;

- Завдання розміру тіла, переміщаючи курсор миші або ввівши значення в поле введення. Якщо опція параметру Додати / Видалити встановлена ​​в Автоматично, то видалення курсору від тіла моделі додає матеріал (створює виступ), занурення його в тіло моделі, навпаки, видаляє матеріал - створює виріз (А). Примусова установка цього параметра в значення, наприклад, Додати призведе до того, що будь-який напрямок руху курсору буде додавати матеріал (В).

- Завершення створення тіла натисканням клавіші Enter.

В

А

Побудова складних тіл:

Крім простих тіл, створених за допомогою команд Видавлювання і Кругове видавлювання, система Solid Edge пропонує ряд команд для побудови більш складних елементів. Команди побудови складних виступів(A) і вирізів (B) розташовані в двох списках групи Тіла на вкладці Головна.

А

В

Виступ / виріз за направляючими .

Команда створює тіло (виступ) або видаляє матеріал (виріз), уздовж направляючої кривої (траси). В простому варіанті один перетин уздовж однієї направляючої, в більш складних варіантах - кілько направляючих може досягати трьох, а число перетинів може бути необмеженим. Траси і перетини можна обирати з елементів існуючих ескізів, ребер, існуючої геометрії і їх похідних елементів,а також елементів допоміжної геометрії.

Виступ / виріз по перетинах

Дана команда будує виступ / виріз по набору перетинів. Команда працює подібно створенню виступу / вирізу по напрямних при наступних відмінностях:

- спочатку задається набір перетинів, потім, при необхідності, направляючі;

- перетинів має бути не менше двох;

- кожен перетин обов'язково має бути плоским;

- в якості перетинів можна використовувати точки, включивши таку опцію при виборі елементів перетину;

- створюваний елемент може будуватися без направляючих, а може мати одну направляючу і більш;

- кожна направляюча повинна бути безперервною, гладкою і стосуватися всіх перерізів;

- для замкнутих елементів по перетинах всі направляючі повинні бути замкнутими;

- направляючі криві не можуть перетинатися, але можуть сходитися в одній точці на першому або останньому перерізі.

Практична частина:

Завдання: Побудувати модель деталі за індивідуальним завданнямз використанням команд додавання та видалення матеріалу

Виконання завдання:

1. Будуємо ескіз за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір:

2. Інструментом Кругове видавлювання і обираємо область раніше побудованого ескізу та підтверджуємо вибір. Після чого обираємо вісь X, навколо якої буде обертатися ескіз.

3. Далі створюємо площину на найближчій межі тіла. Застосовуємо Переміщення (по осі Y), вказавши відстань 28мм.

Створюємо ще одну площину перпендикулярну попередній площині, перемістивши її від площини XY на 55мм.

4. На другій створеній площині будуємо ескіз.

5. Видавлюємо його на відстань 10мм за допомогою команди Видавлювання.

6. Копіюємо елемент та вставляємо його в робочий простір. За допомогою Розумного розміру вказуємо відстань між цими тілами 18мм.

7. Створюємо прямокутник зі сторонами 38мм і 30ммта видавлюємо його на відстань 12мм всередину в деталі. В результаті операції тіла з'єднуються.

8. Будуємо ескіз на поверхні кронштейна, а на площині YZ створюємо направляючу для ескізу.

9. За допомогою команди Виступ / виріз за направляючими видавлюємо раніше створений ескіз по направляючій, з’єднуючи два елемента моделі.

10. Переходимо до команди сполучення для 3D тел. І вказуємо радіус 5мм:

11. Кінцевий результат:

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно освоїти основні принципи роботи з командами додавання та видалення матеріалу, та побудувати тривимірну модель деталі в синхронному середовищі програми. Зберегти модель під новим ім’ям.

Лабораторна робота № 4

на тему «Побудова моделі деталі типу «Корпус» в синхронному середовищі програми Siemens Solid Edge з використанням команд обробки та процедурних елементів»

Мета роботи:Побудувати тривимірну модель деталі типу «Корпус» за індивідуальним завданням в синхронному середовищі програми з використанням команд для обробки та створення процедурних елементів.

Теоретична частина:

Створення процедурних елементів

В синхронній технології виділяється клас елементів, які називаються процедурними. На відміну від звичайних, процедурні елементи дозволяють в будь-який момент редагувати параметри, на основі яких вони були створені. При зміні параметрів елемент локально перебудовується, не зачіпаючи решту моделі.

До процедурних елементів відносяться:

- отвори;

- заокруглення;

- гладкі сполучення;

- ухили;

- фаски;

- оболонки;

- елементи деталей з пластику (стінка, мережа ребер, кромка, решітка).

Отвори

За побудову отворів відповідає команда Отвір (група Тіла на вкладці Головна). Отвори в синхронній середовищі будуються динамічно на будь-якій грані моделі. Однією командою можна створити кілька отворів на одній або декількох різних гранях, при цьому параметри першого створеного отвору будуть визначати набір параметрів всіх інших отворів групи. Отвори, створені в рамках однієї команди, розміщуються в одну групу в навігаторі. Зміна одного з отворів групи автоматично змінить параметри всіх інших її отворів.

Викличемо команду Отвір і, не починаючи побудову, перейдемо в меню команди і далі натиснемо Параметри отвору.

У вікні Параметри отвору, можна вибрати тип отвору, за яким стандартом будувати (Метрична по ГОСТ), розмір, межі отвору (наскрізь, до межі або на певну глибину), фаску.

Фіксація площині грані, по нормалі до якої буде виконаний отвір, виконується аналогічно фіксації площині ескізу(F3). При розміщенні двох отворів на одній грані однією командою фіксує площину автоматично. Клацання ЛКМ розміщує отвір в поточному положенні курсору.

Точне розміщення отворів

Динамічне розміщення отворів дає можливість приблизно розмістити отвори в потрібному місці моделі. Точне розміщення виконується кількома способами:

- в процесі розміщення отвору використовувати характерні точки, вибравши потрібну з них в параметрах команди. Далі необхідно підсвітити мишею потрібне ребро моделі, і динамічне положення центра отвору буде вирівняно щодо характерної точки.

- задавши керуючі розміри від центру отвору до оточуючих ребер в процесі розміщення отвору, підсвітити мишею потрібне ребро і натиснувши одну з гарячих клавіш (E - розмір буде побудований від найближчої кінцевої точки ребра; М - від середньої; C - від центру кругового ребра). Ввівши точне значення розміру і натиснувши клавішу Enter.

- задавши керуючий розмір від центру отвору до оточуючих ребер після розміщення отвору.

Заокруглення

У синхронної середовищі команда заокругленнядозволяє створювати тільки заокруглення ребер з постійним радіусом.

Змінний радіус заокруглення, а також гладке сполучення ребер, граней і їх поєднань реалізується за допомогою команди Сполучення, яка не входить в групу команд побудови процедурних елементів. Команди знаходяться в списку кнопки Сполучення.

Щоб побудувати заокруглення, необхідно:

- вибрати команду Заокруглення (вкладка Головна, група Тіла);

- вибрати тип елемента (ланцюжок, ребро / кут, грань, контур, все всередині, все зовні) в меню команди;

- вибрати елементи, заокруглення відобразиться динамічно;

- ввести радіус округлення в поле введення, натиснути клавішу Tab для продовження вибору елементів;

- натиснути клавішу Enter або ПКМ, заокруглення обраних елементів буде побудовано, при цьому команда залишиться активною;

- при необхідності продовжити вибір елементів для заокруглення з раніше введеним або новим значенням радіуса;

- натиснути клавішу Esc або кнопку Вибір для завершення команди.

Сполучення зі змінним радіусом в синхронній середовищі будується за допомогою команди Сполучення (вкладка Головна, група Тіла, кнопка Сполучення).

Щоб побудувати сполучення зі змінним радіусом, необхідно:

- в меню команди вибрати тип сполучення - змінний радіус;

- аналогічно заокругленню з постійним радіусом вибрати тип елемента;

- вибрати характерні точки на округляються елементі, ввівши для кожної з них своє значення радіусу і натиснувши кнопку Підтвердити в меню команди;

- натиснути клавішу Enter, ПКМ або кнопку Готово в меню команди, обрані елементів будуть заокруглені, при цьому команда залишиться активною;

- продовжувати обирати елементи заокруглення або натиснути клавішу Esc або кнопку Вибір для завершення команди.

Фаска

Фаски будуються за допомогою команд Фаска з рівними висотами і Фаска з різними висотами.

Команда Фаска з рівними висотамивимагає вказівки елементів для створення фаски і введення радіуса в динамічному полі введення. Можна вибрати окремі ребра, ланцюжок ребер або грань (в цьому випадку фаска буде побудована на всіх ребрах грані).

Команда Фаска з різними висотами дозволяє задати параметри фаски більш гнучко.

Кнопка Параметрив меню команди дозволяє зробити вибір між двома варіантами завдання: кут і висота (за замовчуванням) або дві висоти

У першому варіанті задається грань, що містить ребра для фаски, після чого обираються ребра, з яких буде знята фаска, задаються висота і кут фаски. Висота відраховується по обраної грані, кут відкладається від неї ж.

У другому варіанті значення, введене в поле Висота 1, застосовується до обраної грані, а значення в поле Висота 2 - до суміжної.

Оболонка

Побудова оболонок виконується за допомогою команди тонкостінне

тіло . У синхронному середовищі процедура створення оболонки наступна:

1.  задати загальну товщину стінок тіла і напрям (клацанням ЛКМ по стрілці), в якому відкладається товщина. Якщо вказати напрямок товщини від тіла, то тонкі стінки будуть зміщені назовні щодо його поверхні.

2. вказати відкриті межі (одну або кілька), які будуть видалені з вихідного тіла (B);

3. додати або виключити межі оболонки, які утворюють область, виключену з створення тонкостінного тіла, за допомогою кнопки Додати / Виключити межі в меню команди (C).

А

B

C

Практична частина:

Завдання: Побудувати модель деталі за індивідуальним завданням з використанням команд обробки та процедурних елементів.

Виконання завдання:

- Будуємо ескіз за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір:

2. Інструментом Видавлювання обираємо область раніше побудованого ескізу та підтверджуємо вибір. Після чого вказуємо відстань 70мм, на яку необхідно видавити ескіз.

3. Будуємо ескіз на боковій грані циліндру за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір:

4. Інструментом Видавлювання обираємо область раніше побудованого ескізу та підтверджуємо вибір. Після чого вказуємо відстань 10мм, на яку необхідно видавити ескіз.

5. Використовуючи команду Дзеркальне відображення дублюємо раніше створений фланець на другу сторону циліндра.

6. Викличемо команду Отвір і, не починаючи побудову, перейдемо в меню команди і далі натиснемо Параметри отвору. У вікні вказуємо параметри отвору. Після чого вказуємо центри отворів та підтверджуємо вибір.

7. Будуємо ескіз на внутрішній грані одного з фланців за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір:

8. Інструментом Видавлювання обираємо область раніше побудованого ескізу та підтверджуємо вибір. Після чого видавлюємо ескіз до поверхні протилежного фланця.

9. Будуємо ескіз за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір. Після чого видавлюємо створений ескіз на відстань 83мм

10. Будуємо ескіз  на вільній поверхні раніше створеного циліндра за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір. Після чого видавлюємо створений ескіз на відстань 10 мм

11. Переходимо до команди Сполучення. І вказуємо радіус 4мм.

12. Викличемо команду Отвір і, не починаючи побудову, перейдемо в меню команди і далі натиснемо Параметри отвору. У вікні вказуємо параметри отвору. Після чого вказуємо центр отвору та підтверджуємо вибір.

13. Будуємо ескіз  на площині YZ за допомогою інструментів групи Ескіз та проставляемо всі необхідні розміри командою Розумний розмір. Після чого видавлюємо створений ескіз в обидва напрямки на відстань 20 мм.

14. Використовуючи команду Дзеркальне відображення дублюємо раніше створене ребро жорсткості.

15. Кінцевий результат:

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно побудувати тривимірну модель деталі типу «Корпус» за індивідуальним завданням в синхронному середовищі програми з використанням команд для обробки та створення процедурних елементів в синхронному середовищі програми. Зберегти модель під новим ім’ям.

Лабораторна робота № 5

на тему «Створення кресленика деталі з активної моделі деталі в програмі Siemens Solid Edge»

Мета роботи: Побудувати та оформити відповідно зі стандартами кресленик деталі з активної моделі деталі в середовищі програми Siemens Solid Edge за індивідуальним завданням.

Теоретична частина:

Один із завершальних етапів проектування виробу - оформлення комплекту конструкторської документації відповідно зі стандартом ЕСКД. Система Solid Edge надає розвинений інструментарій створення креслень двох основних типів:

- асоціативні кресленики по 3D-моделі деталі або складального вузла;

- незалежні кресленики по 2D-моделі.

Крім того, креслення можна виконати «з нуля», а також доповнити існуюче креслення побудовами, не пов'язаними з геометричною моделлю деталі або складального вузла.

З 3D-моделі можна створити креслення наступних типів:

- проекційні;

- додаткові;

- виносні (залежні і незалежні);

- розрізи і перетини;

- місцеві розрізи;

- види з розривом;

- місцеві види;

- рознесені види збірки.

У загальному випадку процес створення креслення складається з перерахованих нижче етапів:

1) створення нового документа «з нуля» або на основі шаблону;

2) компоновка креслення - налаштування креслярських листів;

3) продовження компонування - створення в залежності від призначення креслення:

- виду деталі;

- виду збірки;

- плоского вигляду;

4) завершення компонування - створення додаткових видів деталі;

5) настройка відображення ліній (видимих, невидимих, ліній переходу);

6) постановка розмірів, допусків, позначень і написів.

Створення креслення

Створити нове креслення можна за допомогою команд меню програми:

- креслення на основі поточної моделі - командою Створити креслення (А);

- порожній креслення обраній згодом деталі / збірки на основі стандартного шаблону - командою Креслення ЕСКД (В).

В

А

Вид вікна Solid Edge в середовищі Креслення зазнає змін, в порівнянні з середовищами Деталь і Складальний вузол .

У лівій частині розташовується постійно присутній на екрані інструмент Вибір з набором параметрів (A), нижче його - панель (B) з вкладками Бібліотека, Групи, Шари і Запити. Змінюється також вид вкладки Головна - з'являються нові або модифікуються наявні групи команд, основними з яких є Креслярські види (C), Розміри (D),Позначення (E) та інші. Є зміни і на інших вкладках. У графічному вікні розміщуються (F) листи креслення, в нижній частині вікна знаходиться смуга з закладками окремих листів і кнопками маніпулювання листами (G) і рядок повідомлень (H). Область, що лежить поза області друку листа (F), також відноситься до креслярського аркуша.

Основні команди роботи з кожним робочим листом або підкладкою розташовуються в контекстному меню (А).

С

А

В

Команда Параметри листавикликає однойменне вікно, де на закладці Розмір і масштаб (B) можна задати розмір паперу і масштаб листа (аналогічно команді контекстного меню Задати масштаб аркуша). функціонал закладки Ім'я відповідає команді Перейменувати. На закладці Підкладка (C) можна призначити листу підкладку, вибравши її зі списку, а також налаштувати показ / приховування обраної підкладки на даному робочому аркуші. Розмір робочого листа автоматично стає рівним розміру призначеної підкладки. Змінити підкладку листа можна в будь-який момент.

Зазвичай для кожного стандартного аркуша (A0, A1 і т. д.) Створюється окрема підкладка.

У креслення, як і у інших документів Solid Edge, існує набір стандартних глобальних атрибутів. Їх настройка здійснюється за допомогою команди меню програми Атрибути - Атрибути документа

- на вкладках Документ і Проект - параметри, які стосуються найменуванню, стадії проектування, автору документа, найменування, модифікації і децимальних номеру проекту (для ряду атрибутів можливий вибір значення зі списку);

- на вкладці Одиниці - налаштування одиниць вимірювання довжини, кута і площі, а також точності відображення розмірів і допусків (вказане число знаків після коми впливає тільки на відображення, а не на реальне введене значення); кнопка Додаткові одиниці відкриває доступ до розширеного списку одиниць, серед яких - маса, сила, обсяг, теплофізичні параметри та інше;

- на вкладці Додаткові атрибути - розширений набір параметрів, використовуваних, зокрема, для автоматизованого заповнення основного напису креслення.

Процедура створення видів креслення

Головний вид

Створення видів починається з головного виду деталі або складального вузла, який будується за допомогою команди Майстер видів (Група команд Креслярські види на вкладці Головна). Як правило, головним є перший вид, поміщений на креслення. Найчастіше він є батьківським для створення всіх інших видів креслення. процедура створення головного виду наступна:

- В середовищі креслення виконати команду Майстер видів, у вікні вказати файл-джерело деталі або складального вузла, натиснути кнопку Відкрити;

- Або в середовищі деталі / складального вузла виконати команду Створити - Створити креслення в меню програми, після чого вибрати потрібний шаблон і включити параметр Запустити майстер креслярських видів у вікні, натиснути кнопку OK;

- Далі буде відкрито вікно Майстер креслярських видів, на декількох сторінках якого необхідно задати параметри креслярського виду моделі; на першій сторінці це тип моделі (для деталі це робоча і спрощена, якщоу деталі є спрощене уявлення), параметри створення і показу ребер, показу ліній переходу та інше; після вибору параметрів натиснути кнопку Далі;

- На другій сторінці задається орієнтація виду; її можна вибрати зі списку збережених або, натиснувши кнопку Вибір, орієнтувати модель необхідним чином за допомогою інструментів вікна Вид деталі ; натиснути кнопку Далі;

- На третій сторінці можна вибрати додаткові види для розміщення одночасно з головним, натиснувши потрібні кнопки видів (кнопки обраних видів підсвічуються); на завершення натиснути кнопку Готово;

- Курсор миші перетворюється в перекреслений прямокутник, що позначає межі виду; розмістити вид, клацнувши ЛКМ в потрібному місці аркуша креслення;

- Головний вид розміщений, система відразу ж пропонує розмістити проекційні види, переключившись на виконання команди Головна проекція з групи команд Креслярські види, позначаючи межі і розташування видів курсором у вигляді перекресленого прямокутника; команду при необхідності можна скасувати;

- В результаті на креслярському аркуші побудований головний вид.

Практична частина:

Завдання: Побудувати та оформити відповідно зі стандартами кресленик деталі з активної моделі деталі в середовищі програми Siemens Solid Edge за індивідуальним завданням.

Виконання завдання:

- Створюємо файл формату «ЕСКД мм Кресленик».

- В середовищі креслення, користуючись командою Майстер видів, у вікні вказати файл-джерело деталі, натиснути кнопку Відкрити;

- У вікні Майстер креслярських видів, задаємо необхідні параметри креслярського виду моделі. Після завершення натиснути кнопку Готово;

- Курсор миші перетворюється в перекреслений прямокутник, що позначає межі виду; розмістити вид, клацнувши ЛКМ в потрібному місці аркуша креслення;

- Відразу ж розміщуємо проекційний вид, переключившись на виконання команди Головна проекція з групи команд Креслярські види, позначаючи межі і розташування видів курсором у вигляді перекресленого прямокутника;

- Використовуючи команду Січна площина будуємо Січну площину по лінії симетрії головного виду та вказуємо напрямок;

- За допомогою команди Розріз створюємо розріз третього проекційного виду;

- Наносимо осьові лінії, використовуючи команду Осьова лінія.

- Наносимо всі необхідні розміри та позначення згідно вимогам ЕСКД, використовуючи команду Розумний розмір.

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно освоїти основні принципи створення та оформлення кресленика деталі з активної моделі в середовищі програми Siemens Solid Edge. Зберегти кресленик  під новим ім’ям.

Лабораторна робота № 6

на тему «Створення 3D моделі складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge»

Мета роботи: Створити 3D модель складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge.

Теоретична частина:

Нова складальна одиниця створюється при виконанні команди Створити складальний вузол ЕСКД.

За допомогою команди Відкрити можна відкрити існуючий складальний вузол. Файл моделі складального вузла має розширення * .asm. Одночасно зі створенням або відкриттям складального вузла запускається середовище складального вузла, а склад вкладки Головна показаний нижче, на якій розміщенні команди по роботі зі складальними одиницями.

Процес створення складального вузла складається з двох основних етапів:

- позиціонування першої деталі;

- позиціонування інших деталей.

Створення складального вузла починається з розміщення і позиціонування в ній першої (базової) деталі, що служить основою складального вузла. Базова деталь повинна бути основним компонентом складального вузла, та по можливості не зазнавати подальших змін, а її положення в просторі повинно бути відомо заздалегідь.

Щоб перенести першу деталь у середовище складального вузла, необхідно вибрати її на вкладці Бібліотека деталей і перетягнути з натиснутою ЛКМ в графічне вікно складального вузла, або двічі клацнути ЛКМ по імені файлу моделі. Ці ж дії виконуються і для переміщення у складальний вузол наступних компонентів. Перша деталь автоматично розміщується таким чином, що її система координат поєднується з системою координат збірки. Потім на деталь автоматично накладається зв'язок Зафіксувати, при якій вона фіксується в своєму поточному положенні і позбавляється всіх ступенів свободи. Зміна положення деталі буде можливо тільки після відключення або видалення цього зв'язку.

За допомогою контекстного меню можливо налаштувати:

- типи файлів, що відображаються у бібліотеці;

- режим Накладення зв'язків: якщо його відключити, то накладення зв'язків буде лише визначати положення розміщення деталі, а потім на цю деталь буде накладено єдиний зв'язок Зафіксувати;

- режим уявлення деталі при її розміщенні в складальному вузлі.

Процедура переміщення другого і наступних компонентів у складальний вузол теж відбувається з використанням вкладки Бібліотека деталей.

Розміщення у збірці кожного наступного компонента за замовчуванням реалізується за допомогою команди Зібрати компонентиз групи команд Збірка на вкладці Головна. Ця команда автоматично запускається при переміщенні нового компонента у збірку і відкриває меню додавання складальних зв'язків. Далі на компонент необхідно накласти зв'язки для визначення його положення відносно вже присутніх у збірці деталей.

Зв'язки можна призначати 2 способами:

- Автоматично (Розумна вставка), тобто виберемо потрібну грань деталі і потрібну грань відповідної деталі, до якої необхідно встановити зв'язок.

- Вручну, на вкладці Зібрати компоненти – Тип зв'язків. Виберемо потрібний тип зв'язку і вкажемо необхідні межі деталей для прив'язки.

Виконуємо подібні операції з усіма деталями. Зв'язки, які програма не розпізнає автоматично або є необхідні зазори, встановлюємо вручну.

Коли у верхній панелі навігатора обраний компонент поточної складальної одиниці, в нижній частині відображаються всі зв'язки, задані між ним та іншими деталями. У рядку зв'язку відображаються умовний значок зв'язку, найменування пов'язаного компонента, а також значення зсуву і найменування відповідної змінної.

Якщо вибрати в швидкому меню команду Правка, то знову буде запущена команда Зібрати компоненти в режимі додавання нового зв'язку. Вибравши зі списку на кроці Параметри вже створений зв'язок, його можливо відредагувати - наприклад, змінити типі / або перепризначити грані.

Навігатор дозволяє вибрати набір деталей і складальних одиниць в поточному складальному вузлі, а потім згрупувати їх за допомогою команди "Група" з контекстного меню. Набір компонентів збирається в єдиний вузол групи в Навігаторі. Групування деталей скорочує потребу в пам'яті для набору деталей і дозволяє збирати схожі деталі в одну групу. Це може спростити їх вибір для інших операцій, наприклад, для управління відображенням деталей.

Для вимірювання відстаней в збірці використовуємо групу інструментів, що знаходяться на вкладці Вимірювання. Тут же можемо поміряти будь-які розміри деталі або дізнатися фізичні властивості деталі, якщо призначений матеріал.

Для вставки стандартних виробів виберемо панель Бібліотека деталей і на спливаючій панелі натиснемо вкладку Стандартні деталі.

Якщо подібна деталь часто зустрічається в збірці можна на спливаючій панелі вибрати кнопку Вибрати зв'язок і поставити галочку на пункті Автоматично запам'ятовувати зв'язки. Таким чином, не доведеться кожного разу вибирати грані у деталі, якщо прив'язка одна і та ж.

Аналіз складальної одиниці

Аналіз збирання полягає в перевірці складальної одиниці на відсутність взаємних перетинів між компонентами. Перевірку можливо  виконати кількома способами: в статичному режимі - за допомогою команди Перевірити перетини; в динамічному режимі - за допомогою команди Перемістити компонент.

Перший спосіб: Статична перевірка за допомогою команди Перевірити перетин

Команда Перевірити перетин, що розташовується в групі Вичислити на вкладці Вимірювання, дозволяє перевірити наявність перетинів між нерухомими компонентами збірки. Меню команди представлено нижче. Кнопка Параметри дозволяє налаштувати склад аналізованих елементів, представлення результатів у графічному вікні і зміст текстового файлу звіту.

Послідовність дій при роботі з командою:

- Задати параметри: перевірити перетин деталі з іншими деталями складальної одиниці, показати області перетину і приховати непересічні деталі;

- Підтвердити вибір натисканням відповідної кнопки в меню команди, клацанням ПКМ або натисканням кнопки Виконано.

Другий спосіб:Динамічна перевірка за допомогою команди Перемістити компонент

Команда Перемістити компонент розташована в середовищі збірки в групі Змінити на вкладці Головне і дозволяє аналізувати фізичний рух компонентів збірки і знаходити їх зіткнення і взаємні перетини при русі.

На початку виконання команди або при натисканні кнопки Параметри у меню з'являється вікно налаштування параметрів пошуку перетинів де, зокрема, налаштовується:

- дозвіл / заборона вибору зафіксованих компонентів (деталей, на які накладена зв'язок Зафіксувати);

- об'єкти аналізу - чи включати в аналіз не активні в даний момент компоненти (для опції Фізичний рух);

- режими аналізу - чи буде вираховуватися перетин тільки для обраного компонента або для всіх компонентів (для опції Знайти перетин);

- показ виявлених перетинів (для опції Знайти перетин);

- звуковий сигнал і зупинка руху при виявленні перетину (для опції Знайти перетину).

Аналізований компонент повинен мати ступінь свободи, що дозволяє здійснити переміщення / обертання, або бути зафіксованим за місцем.

Якщо деталь спочатку позбавлена необхідних для руху ступенів свободи за допомогою накладених зв'язків, для виконання аналізу один або кілька зв'язків необхідно відключити, скориставшись командою Відключити з контекстного меню зв'язку.

У команди Перемістити компонент є кілька режимів аналізу, які обирають в списку меню. Режим Без аналізу дозволяє здійснити  моделювання руху без визначення контактів між деталями, тобто з можливістю їх взаємопроникнення.

Режим Фізичний рух додатково дозволяє визначати контакти, що накладає обмеження на діапазон руху - деталі не можуть проникати одна в друга.

Режим Знайти перетин визначає взаємопроникнення деталей, при цьому у вікні Параметри пошуку перетину можливо налаштувати, чи буде рух зупинятися при контакті або деталей буде дозволено проникати один в одного. Контакт також може супроводжуватися звуковим сигналом. Тут же можна налаштувати показ вже наявних до моменту початку руху перетинів.

Додатково можливо зробити розріз для полегшення виду складального вузла. Для цього переходимо на вкладку Атрибути, обираємо команду Розріз.

Виберемо потрібну площину для побудови ескізу, вкажемо напрямок вирізу і підтвердимо операцію, розріз готовий.

Практична частина:

Завдання: Створити3D модель складального вузла за індивідуальним завданням у середовищі програми Siemens Solid Edge.

Виконання завдання:

- Відкриємо програму  Siemens Solid Edge, натискаємо Створити і обираємо шаблон для створення складального вузла.

- Необхідно перетягнути з бібліотеки компонентів на робочий простір всі компоненти складального вузла: Корпус, Серцевина, Фланець, Фланець Верхній, Ручка, Шайба та Болт.

- Першою деталлю важливо помістити Корпус, тому що  він буде основою і буде зафіксований в просторі. А відносно нього вже будуть розташовуватися всі інші деталі. Додаємо деталь Корпус в робочу область за допомого команди Вставити компонент.

- Додаємо, створену раніше складальну одиницю Серцевина з бібліотеки компонентів на робочий простір.

- За допомогою Розумної вставки позиціонуємо її в Складальному вузлі.

- Послідовно вставляємо Фланці, Ручку, Шайбу та болти. У навігаторі з’являються нові гілки, а в робочому просторі відповідні деталі. При необхідності використовуємо інші типи зв’язків, такі як Поєднати, Вставити і т.д.

- Проміжні результати процесу створення складального вузла.

- Кінцевий результат моделі складального вузла, а також дерево створення моделі.

Висновок:У даній лабораторній роботі необхідно вивчити і засвоїти основні принципи та команди створення моделі складального вузла, навчиться додавати стандартні елементи з бібліотеки в створену модель.

Лабораторна робота № 7

на тему «Рознесення 3D моделі складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge»

Мета роботи: навчитися створювати рознесення 3D моделі складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge та здобути навички керування послідовністю і напрямком подій рознесення.

Теоретична частина:

В Solid Edge можна легко створити рознесення складального вузла. Вид рознесеного складального вузла можна використовувати для створення складального креслення або ефектною презентації проекту.

Щоб отримати доступ до команд, що дозволяють створити рознесений складальний вузол, оберіть  Рознесення-Зафарбування-Анімація на вкладці Сервіс в середовищі Збірка. З'явиться набір команд, спеціально призначених для рознесення, зафарбовування і анімації. Операції, застосовані до рознесеного складального вузла, зберігаються і відображаються як події на вкладці Навігатор рознесення у вікні Навігатора.

Автоматичне рознесення деталей

Команда Авторознесення дозволяє автоматично створити вид рознесеного складального вузла. За допомогою цієї команди можна рознести всі деталі складального вузла або тільки вибрані деталі або складальні одиниці. При  рознесенні обрані складальні одиниці можливо обирати в графічному вікні або в Навігаторі.

Автоматичне рознесення здійснюється з урахуванням зв'язків, які встановлені між деталями. Найкращий результат виходить при рознесенні деталей, між якими встановлені зв'язки Поєднати і Поєднати осі.

Автоматичне рознесення не здатне перемістити зафіксовані деталі. Зафіксованими виходять всі деталі, створені в контексті збірки. Такі деталі необхідно розносити вручну або, видаливши зв'язок фіксації, накласти на ці деталі інший зв'язку.

Рознесення збірок вручну

Команда Рознести збірку вимагає виконання ручних операцій, але забезпечує свободу вибору і повний контроль за рознесенням деталей. Краще використовувати цю команду, якщо між деталями складального вузла встановлені зв'язки, відмінні від зв'язків "Поєднати" і "Вирівняти осі", або якщо ви хочете самі визначити напрямок рознесення деталей.

Команда Рознести збірку дозволяє задати різні напрямки для рознесення деталей. Деталі можна обирати в графічному вікні або в Навігаторі.

При рознесенні деталей спочатку визначається які деталі будуть рознесені, потім обирається основа і площину основи, що задає напрямок рознесення. За допомогою команди Рознести збірку можливо також відредагувати схему рознесення, створену командою Авторознесення.

Рознесення складальних одиниць

Щоб деталі складальні одиниці були рознесені (залишилися в одному вузлі), використовуються два способи:

- якщо необхідно, щоб всі складальні одиниці були єдиним вузлом, використовуйте режим Згрупувати всі складальні одиниці команди Авторознесення.

- якщо необхідно залишити деякі обрані складальні одиниці єдиним вузлом, то ви можете використовувати команду Згрупувати складальні одиниці на вкладці Головна. У Навігаторі поруч з позначенням складальні одиниці з'явиться значок, який показує, що дана складальна одиниця згрупована.

- якщо пізніше потрібно рознести складальні одиниці, то це можливо зробити за допомогою команди Розгрупувати складальні одиниці.

Зміна рознесеною збірки

Зміна схеми рознесення деталей за допомогою інших команд.

Зсув і переміщення деталей

Команда Перемістити рознесену детальдозволяє перемістити або повернути одну або кілька деталей уздовж вихідного вектора або іншого вектора рознесення.

Команда Перемістити рознесену деталь не дозволяє змінити порядок рознесення деталей, тобто не можна зробити так, щоб попередня деталь розташовувалася попереду наступної.

Зміна положення деталей

Команда Змінити розташування дозволяє змінити порядок деталей в рознесеному складального вузла. Можна змінити розташування деталі в її вихідному напрямку рознесення або в напрямку рознесення іншої групи деталей. При зміні положення, інтервал між деталями зміниться, також можливо змінити розташування всіх деталей в межах складального вузла.

Повернення деталей

Команда Повернути деталь  дозволяє повернути деталь у вихідне положення по відношенню до попередньої деталі в послідовності рознесення, але залишити в рознесеному складальному вузлі.

Приховування деталі

Команда Приховати деталь дозволяє приховати деталь рознесеного складального вузла. Після того як деталь буде прихована, вона повернеться в початкове положення у складальному вузлі. Щоб знову відобразити деталь, використовуйте Навігатор.

Вектори рознесення

Лінії рознесення використовуються для завдання відповідності між деталями в рознесеному складального вузла. Для позначення напрямків рознесення деталей використовуйте команди Вектори рознесення  і  Стрілки векторів на вкладці  Головна.

Є два типи векторів рознесення: вектори подій рознесення і лінії позначення зв'язків .

Вектори подій рознесення і лінії позначення зв'язків.  Вектори подій рознесення створюються командами рознесення складального вузла і показують шлях компонентів складального вузла при анімації рознесення.

Лінії позначення зв'язків використовуються для створення креслень рознесеного складального вузла. Вектори подій рознесення можна перетворити в лінії позначення зв'язків і створити окремий запис в Навігаторі рознесення для кожної такої лінії. Можна також додати або змінити лінії позначення зв'язків для створення потрібного виду рознесеного складального вузла.

Завершивши створення ліній позначення зв'язків на рознесеному вигляді необхідно зберегти конфігурацію відображення, щоб можна було створити креслярський вид рознесеного складального вузла в цій конфігурації.

Для зміни довжину кінцевого сегмента лінії зв'язку або положення сегмента зі зламом лінії зв'язку, використовується команда Змінити або Перемістити компонент.

Навігатор рознесення

Вкладка Навігатор рознесення відображає ієрархічну структуру поточної рознесеного складального вузла. Як описано вище, операції, застосовані до рознесеного складального вузла,  зберігаються і відображаються як події на вкладці Навігатор рознесення у вікні Навігатора.

Практична частина:

Завдання: Створити рознесення 3D моделі складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge за індивідуальним завданням.

Виконання завдання:

- Відкриваємо файл з готовим складальним вузлом.

- Обираємо середовище Рознесення – Зафарбування - Анімація на вкладці Сервіс в середовищі Збірка.

- Для рознесення складального вузла є як автоматичні, так і ручні налаштування. Обираємо команду Авторознесення і виділяємо ті деталі, які будуть рознесенні у ліву сторону, потім обираємо відносно якої деталі, площини та у яку сторону. Після цього вказуємо дистанцію на яку буде відбуватися рознесення і тиснемо Рознести.

- Повторюємо дії з пункту 3 тільки для деталей, які необхідно рознести праворуч, вгору та вниз від Корпусу.

- Після чого отримаємо готове рознесення складального вузла.

- Кінцевий результат рознесення з розгрупованими складальними одиницями:

Висновок: У даній лабораторній роботі необхідно освоїти основні принципи створення рознесення 3D моделі складального вузла у середовищі програми Siemens Solid Edge та здобути навички керування послідовністю і напрямком подій рознесення. Зберегти рознесення під новим ім’ям.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Шахнов В.А., Зинченко Л.А. і ін. Основы конструирования в Solid Edge. Пособие по проектированиюизделий в приборостроении. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 272 с.

- ДемидовП. Синхронна технологи я Solid Edge [Electronic resource]//Проект isicad. 28.07.2015.–URL: http://isicad.ru/ru/articles.php?Article _num=17898.

- Тігарєв В.М., Салій В.І., Зайцев П. Розробка технології створення тривимірної моделі в синхронному середовищі проектування сучасних САПР// II Міжнародна конференція «Виробництво &Мехатронні Системи 2018» . – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 77-81 с.

- Fastandeasycreationof 3DmodelsusingsynchronoustechnologySolidEdgeEdge [Electronic resource]// Material Library Siemens PLM Software–URL: https://solidedge.siemens.com/ru/solutions/products/3d_design/synchronous_technology/#ui_Fast_and _Flexible_Design_Creation.

- Зиновьев Д.В.  Основы конструирования в Solid Edge ST10/.2018.–206с.

- Ryan McVay. Solid Edge withSynchronous Technology—Many ThingsattheSameTime [Electronicresource] Проект engineering. 27.05.2016.–URL:https://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/12223/Solid-Edge-with-Synchronous-Technology Many -Things-at-the-Same-Time.aspx

- MLombardRetired. Synchronous AND Parametric [Electronicresource] Проект Siemens PLM Community. 15.04.2015.–URL:https://community.plm.automation. siemens.com/t5/Solid-Edge-Blog/Synchronous-AND-Parametric/ba-p/297109

- RyanMcVay. SynchronousTechnology—DebunkingtheMyths [Electronicresource]Проектengineering.26.06.2017.–URL:https://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/ 15056/Synchronous-TechnologyDebunking-the-Myths.aspx?e_src=relart

ДОДАТОК А

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |

ДОДАТОК В

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 10 |