УТЕПЛЮВАЧІ ТРУБ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

INSULATIONS FOR HEATING SYSTEMS PIPES

Науковий керівник — кафедра теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій, cтарший викладач, Губар Лілія Борисівна

Бакалавр — Бондарук Владислав Олегович

Supervisors: Department of Thermal Powel Plants and Energy Saving Technologies

Senior Lecturer Hubar Liliia

Bachelor - Bondaruk Vladyslav

Анотація: Сучасна трубна ізоляція, залежно від конструкції, площі та розташування, виконує широкий спектр важливих функцій. Ізоляція труб опалення дозволяє мінімізувати відсоток тепловтрат. В якості утеплювачів застосовують різні теплоізолюючі матеріали: мінеральна вата, пінополіуретан, спінений поліетилен, пінополістирол.

Ключові слова: труби системи опалення, теплова ізоляція

Abstract: Modern pipe insulation, depending on the design, area and location, performs a wide range of important functions. Insulating heating pipes allows you to minimize the percentage of heat loss. Various heat-insulating materials are used as insulation: mineral wool, polyurethane foam, polyethylene foam, polystyrene foam.

Key words: heating system pipes, thermal insulation

Обігрів будинку не буде економічно вигідним, якщо не передбачено ефективної теплоізоляції для труб опалення. Але навіть за її відсутності ситуацію можна виправити, обравши потрібний утеплювач.

Сучасна трубна ізоляція, залежно від конструкції, площі та розташування, виконує широкий спектр важливих функцій. Ізоляція труб опалення дозволяє мінімізувати відсоток тепловтрат. Матеріал, який використовується для цього, повинен добре зберігати тепло та надійно захищати систему трубопроводу [1, 2]. Теплоізоляція для труб опалення повинна зводити до мінімуму можливість появи конденсату, повністю виключати ймовірність замерзання води в трубопроводі та уберегти його від агресивної дії корозії (див. таблицю 1)

Таблиця 1 – Параметри утеплювачів систем опалення

| Характеристика | Опис |
| --- | --- |
| захист від тепловтрат | утеплювачі мають низький коефіцієнт теплопровідності та гальмують процеси теплообміну між трубами та навколишнім середовищем. |
| захист труб від температурних перепадів та замерзання теплоносія | теплоізоляція інертна до температурних перепадів та оберігає труби від прямого контакту з повітрям під час відсутності опалення, що виключає деформацію та руйнування металу |
| захист від конденсату | пористі утеплювачі поглинають надлишки вологи, захищаючи оздоблювальні матеріали навколо трубопроводу та самі труби від корозії. |
| захист людей від опіків | термоізоляція не нагрівається від теплоносія та виключає прямий контакт працівників з гарячими трубами під час техобслуговування та ремонту |
| захист від деформацій | гарячі труби розширюються і можуть пошкодити канальну прокладку або оздоблювальні матеріали, а утеплювач не розширюється сам і стримує термічне збільшення діаметра труб |

В якості утеплювачів застосовують різні теплоізолюючі матеріали: мінеральна вата, пінополіуретан, спінений поліетилен, пінополістирол. (см рис 1).

Рис 1 – Сучасні утеплювачі труб системи опалення

При виборі для труб системи опалення утеплювача необхідно врахувати:

1. розташування магістралі (у землі, у підвалі, на горищі);

2. наявність проблем із гризунами;

3. фінансові можливості;

4. діаметр труб та конфігурацію трубопроводу;

5. температуру нагрівання теплоносія.

Якісна теплоізоляція дозволяє підвищити ККД та продовжує термін експлуатації системи опалення. Теплоізоляція труб опалення знижує тепловтрати та запобігає перегріву приміщень, у яких встановлені труби, зменшує шумовий ефект.

Список літератури

- https://ukr-ez.com/vyrobnycztvo-izolyacziyi-dlya-truboprovodiv/

- https://www.teploizolyacia.com.ua/